Tetris

Mikrodatorprojekt - Grupp 1

Albin Ceder, Daniel Mastell, Elin Thorgren, Jesper Mjörnman

Sammanfattning

Rapporten handlar om skapandet av spelet Tetris i koden Assembly. En grupp på fyra personer har med hjälp av olika hårdvaror, som till exempel två 8x8 LED-skärmar, ett styrdon och ett par tryckknappar gjort en fungerande version av Tetris.

Innehållsförteckning

1. Inledning	1

1.1 Syfte	1

2. Kravspecifikation:	2

2.1 Skallkrav	2

2.2 Börkrav	2

3. Komponenter	3

3.1 Kopplingsschema	4

3.2 Display	5

3.2.1 SPI	6

3.3 ATmega16A	7

3.4 Dubbelknappar	8

3.5 Resetknapp	8

3.6 Högtalare	8

4. Tillvägagångssätt och planering	9

4.1 Planeringsschema	9

5. Analys av koden	10

5.1 Översikt av kodstruktur (processor 1)	10

5.2 Figurernas logik	12

5.3 Rotationslogik	13

5.4 Radhantering för full rad	15

5.5 Översikt av kodstruktur (processor 2)	18

6. Diskussion	19

7. Källförteckning	20

8. Bilagor	21

8.1 Processor 1:	21

8.2 Processor 2:	59

- Inledning

Tetris är ett ryskt spel från 1984 med ett väldigt simpelt koncept: från toppen av en skärm faller block uppbyggda av fyra rutor där det finns 7 olika figurer. Dessa 7 figurer slumpas fram. Ordet Tetris kommer från det grekiska prefixet tetra vilket betyder 4 som i sin tur är antalet rutor per block.

Med hjälp av ett styrmedel som styr åt vänster och höger samt en möjlighet att rotera figuren ska du på bästa sätt placera blocket. När blocket landar stannar den där och en ny figur skapas på toppen av skärmen. På bästa sätt betyder att lägga dem på vågrät rad, där en fylld rad raderar alla rutor på just den raden. Detta ger dig poäng och en chans att fortsätta samla mer poäng genom att göra samma sak igen, bygga upp rader. Tetris är ett evighetsspel i grunden, så länge du lyckas skapa vågräta rader som sedan tas bort är det bara att fortsätta men så fort en horisontell rad fylls av rutor är det över. Det är Tetris i sin enkelhet, sen dess har många varianter av spelet gjorts med nya funktioner. Inte för så länge gjordes ett Tetris där spelare mötte andra spelare, Tetris 99. Talet 99 i spelets namn betyder att spelaren möter upp till 99 andra spelare där målet är att ta sig längre än de andra motståndarna. Det är möjligt att sabotera för andra genom att sätta upp kombinationer, vilket betyder att skapa flera vågräta rader i ett svep, med en figur. Detta fyller snabbare upp andra spelares skärmar vilket kan förstöra deras planer eller bara stressa dem.

Detta projekt går tillbaka till grunden av Tetris, innan alla finesser hade skapats. Det väsentliga är det enda som finns där målet är att se vem som är bäst på att se mönster, ha snabb reaktionsförmåga och kunna planera flera steg fram. Med två LED-skärmar, ett par knappar och lite Assembler-kod ska det enfärgade retro spelet Tetris få liv igen.

1.1 Syfte

Varför Tetris valdes till detta projekt är enkelt, det verkade som ett fullständigt möjligt spel att göra inom en period på 6 veckor och passade även bra med de nya 8x8 LED-skärmarna som fanns att använda sig av. Syftet med detta projekt är att se de olika byggstenarna som behövs för att göra ett fungerande Tetris.

2. Kravspecifikation:

Det fanns en del krav för att få godkänt på projektet, uppdelat i skallkrav och börkrav. Skallkraven är de krav som anses nödvändiga för projektets basfunktioner,

2.1 Skallkrav

- Möjligheten till att kunna rotera figuren, samt att kunna åka åt både höger håll samt vänster håll.

- Vid skapandet av en horisontell rad ska raden tas bort och figurerna ska flyttas ner.

- Själva blocken ska slumpas och skifta mellan 7 olika varianter av figurer.

- Vid radrensning och förlust ska det spelas ett enkelt ljud.

De utökade kraven, eller börkraven, var mer krav som skulle göra spelet bättre men som inte var väsentliga för spelet Tetris.

2.2 Börkrav

- En poängtavla som håller koll på hur många poäng som har samlats, samt håller koll på vem som genom tiderna samlat mest poäng i samma försök.

- Färg på de olika blocken var också ett börkrav. De senare generationerna av Tetris består av olika sorters färger men i början var spelet enfärgat. På det sättet som koden sparade positionen av blocken var det inte lätt att låta varje figur ha sin egna färg så beslutet blev att ha Tetris i en och samma färg.

- Dynamisk hastighet var det sista börkravet. Beroende på hur långt spelaren kom i spelet, alltså hur länge användaren har kört, ändras också hastigheten. Så desto längre tid som går desto svårare/snabbare blir spelet.

- Komponenter

Bild 1. Överblick över konstruktionen.

De komponenter som har använts under detta projekt i numrerad ordning är:

- ATmega16A (spellogik)

- ATmega16A (ljud)

- Avstudsad knappmodul (Rotation)

- Avstudsad knappmodul (Rotation)

- Avstudsad knappmodul (Vänsterflytt)

- Avstudsad knappmodul (Högerflytt)

- Reset-knapp

- Motstånd

- HC595

- Högtalare

- LED 8x16 matris

Arbetsfördelningen mellan de två processorerna har under detta projekt blivit något ojämn. Där den ena processorn förfogar över majoriteten av koden gällande spellogik och hårdvara medan den andra processorn istället besitter kod över ljudet och har i uppgift att styra högtalaren.

Den första avstudsade knappmodulen har i uppgift att sköta rotationen av spelfigurerna. Den första knappen är tillägnad moturs-rotation och den andra medurs-rotation.

Den andra knappmodulen styr istället den horisontella förflyttningen kring spelfigurerna i spelet, den första för vänster- respektive andra för högerförflyttning. Den vertikala förflyttningen av figurerna har valts bort utan sker istället naturligt, likt gravitation, kodmässigt.

Det finns en extern reset-knapp som är kopplad mot ett motstånd för att fungera korrekt och har varit av stor betydelse under projektets gång. Den har främst kommit till användning gällande felsökning av buggar, som har skett mjukvarumässigt, för att snabbt starta en ny spel-session i hopp om att försöka återskapa och lokalisera hur ett fel har uppstått.

HC595 är en seriell styrning som möjliggör kommunikation mellan ena processorn och två seriekopplade skärmar. Skärmarna husas av en 3D-printad plastbehållare som håller ihop dem och tillsammans skapar en fullgod spelplan för Tetris.

Högtalaren är tyst till dess att en hög flank från den andra processorn sker. Processorn styr också hur högtalaren ska låta.

Bild 2. Kommunikationen mellan komponenterna.

3.1 Kopplingsschema

Figuren ovan är kopplingsschemat över komponenterna. Där kan det tydligt ses att den övre ATmega16A processorn är den som är direkt kopplad till majoriteten av komponenterna som används i detta projekt. Den har alltså ansvaret för att kommunicera med båda avstudsade knappmodulerna, för såväl rotationen som den horisontella förflyttningen, men också till displayen och till sist den externa reset-knappen, som i sin tur är kopplad mot ett motstånd.

Den undre ATmega16A processorn är den som, tidigare nämnt, sköter ljudet i projektet och är därför direkt uppkopplad för kommunikation mot högtalaren.

Processorerna kommunicerar sinsemellan genom två vardera direkt kopplade pinnar. Detta gör att det är enkelt att identifiera när under spelets gång som det vill spelas ett visst ljud. Genom att skicka en hög flank till en specifik pin, vilket i sin tur kommer att ge en hög flank hos den undre processorn, som är inväntandes på insignal från den övre. Genom detta tillvägagångssätt går det att veta just vilken pinne som fått en hög flank och också vilken melodi som önskas att spelas upp genom högtalaren.

Värt att nämna är att det befinner sig två stycken JTAGs på kopplingsschemat. Detta är till trots att det saknades tillgång till två, för tydlighetens skull, då endast en processor kunde programmeras i taget. Detta görs genom att använda Daisy Chain i programmet Atmel Studio som har använts till projektet vilket också är där koden har skrivits. För att komma åt den första processorn anges att det inte är några enheter före, men att det är en enhet efter, men också att det inte är några bitar före, men fyra bitar efter. För att nå den andra processorn är processen omvänd.

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3.2 Display

Bild 3. Skärmfunktion över en 8x8 RGB LED-matris.

Spelplanen som valdes är egentligen uppbyggd av två stycken seriekopplade 8x8 RGB ledmatriser, dessa två tillsammans bildar en total spelyta om 8x16. Detta är en önskvärd storlek för projektet då spelfigurerna som mest är tre tända dioder i höjdled, detta gör det möjligt att stapla flera figurer på varandra dess för innan att spelplanen tar slut.

Nollorna i figuren ovan är tända dioder, vilket kommer att representera de olika figurerna, medan ettorna representerar släckta dioder som indikerar på ledigt spelutrymme.

Då skärmen är av RGB har den möjlighet till att representera olika färger beroende på vilka värden som anges för respektive bit. RGB är en förkortning för färgerna rött, grönt och blått och används för att möjliggöra ett spektrum av olika färgkombinationer.

För att matriserna ska fungera korrekt används två olika speciella drivkretsar. Den första benämns source och tillgodoser ström radvis medan den andra benämns sink och jordar kolumnvis. Dessa drivkretsar är en del i konstruktionen av kretsarna 2981 respektive 2803. 2981 är en source-krets som innehåller 8 source kretsar och 2803 är en sink-krets som består av 8 sink kretsar. I konstruktionen används en 2981 och två 2803, dessa är i sin tur seriekopplade genom varsina HC595 skiftregister och bildar tillsammans ett 24-bits skiftregister som möjliggör seriell styrning. Ordningen som bitarna skickas ut till HC595-kretsen är anod, röd, grön och blå och sker genom användning av SPI.

3.2.1 SPI

Bild 4. Illustrering av SPI.

För att kunna påbörja kommunikationen mellan den första processorn och displayen används Serial Peripheral Interface (SPI) som är ett synkront seriellt skiftregister.

SPI bussen använder sig av fyra olika logiska signaler. Serial Clock (SCLK), Master Output Slave Input (MOSI), Master Input Slave Output (MISO) och Slave Select (S̅S̅).

Kod 1. Kodexempel över initieringen av SPI.

Initieringen av SPI startar genom att tilldela en master, vilket är första ATmega16A processorn. När detta sker så sätts både klockhastigheten och en hög flank skickas till S̅S̅. Först när den höga flanken i S̅S̅ sker så är bussen mottaglig för data-överföring.

Bild 5. Skiftning av bitar.

Data-överföringen består i detta fall av totalt 8 bitar, då det används två skärmar. Bitarna skiftas ut en i taget undertiden S̅S̅ ligger i viloläge och mellan varje skiftning sker en mindre fördröjning. När väl alla 8 bitar har skiftats ut på SPDR så skickas det en låg flank till S̅S̅ och då är överföringen är klar.

Mottagandet av data-överföringen sker hos en slave, vilket är displayen. Detta sker byte-vis i samband med ett avbrott då SPIF flaggan är satt i SPSR.

3.3 ATmega16A

Två ATmega16A processorer användes till projektet. Processor 1 stod för utskrivning till en 8x16 matris, hantering av indata från knappar samt spellogik. Processor 2 var kopplad till en högtalare som processorn skickade signaler till och ljud kunde därefter komma ut ur högtalaren. ATmega16A har tillgång till 32 register som är 8 bitar långa.

ATmega16A har fyra portar: A, B, C och D, enligt bild 6.  Varje port innehåller åtta pinnar som är numrerade 0 – 7 och kan användas som in- eller utgångar av logiska signaler som bestäms via initialisering. Det finns även pinnar på processorn som inte tillhör någon port, de pinnarna är 9 – 13 samt 30 – 32. Av de som används så är de kopplade från:

- Pin 10 och pin 30 till jord (GND)

- Pin 11 och pin 31 till ström (VCC)

För de övriga pinnarna kan de användas till processorns interna funktioner. Pinnarna för PORT A kan ta emot analoga signaler till den inbyggda A/D-omvandlaren. PORT D kan hantera avbrottssignaler. I detta projekt används de interna funktionerna däremot inte. För processor 1 hanterar förövrigt PORT A indata från tryckknappsmodulen som sköter horisontell förflyttning, PORT B hanterar kommunikation med display, PORT C hanterar JTAG och SPI och PORT D hanterar kommunikation till Processor 2 samt indata från tryckknappsmodul som sköter rotation. För processor 2 hanterar PORT A indata från processor 1 och PORT C hanterar JTAG samt skrivning till högtalaren.

Bild 6. Atmega16A processor

3.4 Dubbelknappar

Bild 7. Tryckknappsmodul

Det är de avstudsade tryckknappsmodulerna som används för att spela det egengjorda Tetris. Med två 2x1 tryckknappsmoduler med inbyggt motstånd finns det totalt fyra knappar att använda varav två sköter den vertikala flyttningen och en av dem sköter rotationen. En av knapparna är inte inkopplad och inte heller tänkt att användas. För konstruktionen av kretskortet kopplades tre pinnar från processor 1 till knapparnas positiva utgångar markerade P på bild 7. Dessa ger en positiv utsignal vid nedtryckning av knapp.

3.5 Resetknapp

Bild 8. Enkel tryckknapp

Resetknappen monterades för att under arbetets gång kunna felsöka bra, men även som en spelfunktion för att ge användaren en trevlig spelupplevelse. Enkelknappen, bild 8, installerades så att en positiv flank skickas när knappen är intryckt och processor 1 programmerades utefter detta. Knappen som användes har inget inbyggt motstånd och kopplades därav till ett motstånd för att inte kortsluta hela kretskortet.

3.6 Högtalare

Bild 9. Högtalare

Högtalaren används till spelet för att generera ett retro ljud om en rad försvinner och tre på varandra följande ljudsignaler om spelaren förlorar. Högtalaren är kopplad till jord (GND), men även till pinne 23 på processor 2. I processor 2 sköts logiken för vilket ljud som ska spelas enligt kod på bild 9. Där skickas även ett okänt antal signaler ut till högtalaren som omarbetas till ljudsignaler möjliga att höras.

- Tillvägagångssätt och planering

I början av projektet var tempot lugnt för att ta sin tid att läsa datablad och skaffa sig en riklig grund. Processorerna började därefter kopplas på kretskortet och möjligheten till SPI skapades genom att koppla ihop rätt pinnar med varandra. När det blev dags för kodning ökade tempot. En prick displayen började snart röra sig vertikalt ner med hjälp av en avbrottsfunktion. Knappar kopplades in för att förflytta pricken horisontellt och med lite spellogik hade ett väl fungerande Tetris skapats. Ett Tetris med bara en prick det vill säga.

Det gick därefter till att skapa figurer och hitta ett sätt att rotera dessa. Under tiden detta gjordes arbetades det även på högtalaren för att skapa ljud när raden rensades eller vid förlust. Efter två veckor hade spelet tagit sin form och efter lite slutlig buggtestning ansågs det klart och redo för redovisning.

4.1 Planeringsschema

I tabell 1 nedan visas en sammanfattning av planeringsschemat över hur veckorna såg ut i form av vilket arbete som utfördes.

| Vecka | Arbetsuppgift |
| --- | --- |
| v.5 | Krav specialisering inlämnad (Fredag) |
| v.6 | Läsa datablad och börja koppla |
| v.7 | Gravitation och Tetris med en prick |
| v.8 | Figurer |
| v.9 | Rotation och högtalare |
| v.10 | Rotation och buggar |
| v.11 | Skrivning av redovisning och buggar |
| v.12 | Redovisning (Måndag) |

Tabell 1. Planeringsschema

5. Analys av koden

I följande kapitel kommer väsentliga delar av koden att granskas och förklaras. För att kunna förstå vissa delar av följande kapitel måste ett fåtal saker förklaras:

- Displayen består av 8x16 lysdioder. När väggar och tak förekommer syftar det till gränserna på displayen, det vill säga är något utanför gränsen ryms det inte på displayen.

- Bilderna som representerar en spelplan illustrerar endast undre halvan av spelplanen (en av de båda 8x8 displayerna).

5.1 Översikt av kodstruktur (processor 1)

Bild 10. JSP-diagram över processor 1 (exklusive avbrottsrutiner)

I bilden nedan, se bild 10, ses en representation över processerna som processor 1 hanterar, exklusive avbrottsrutiner vilka beskrivs nedan i bild 11. I startprocessen COLD hanteras vissa initieringar som att sätta stacken, därefter kallas VMEM_INIT vilket initierar videominnet. Denna ordning är viktig för att videominnet inte ska bråka med gravitationen samtidigt som rensning sker. HW_INIT initierar hårdvaran och initierar därmed avbrott via intern klocka och SPI:n. Från START kallas kontinuerligt subrutinen GET_KEY som inväntar ett knapptryck för hantering av figurernas flyttrutiner.

Vid ett specifikt knapptryck kallar rutinen GET_KEY på ett specifikt MOVEMENT som i sin tur tillkallar CHECK_BOUNDS för kollisionshantering innan MOVEMENT får lov att utföra sin flytt. Alltså granskas kollisionerna innan förflyttning har skett vilket underlättar vid minneshanteringen.

Avbrotten kommer kontinuerligt där GRAVITY avbrottet sköter hur figuren förflyttas nedåt medan MUX avbrottet sköter displayen. GRAVITY, se bild 11, består av ett flertal subrutiner och funktioner som måste tillkallas i ordning innan avbrottet är över.

Bild 11. Diagram över avbrottsrutinen GRAVITY

Avbrottet sker i 5 steg:

- Undersök om kollision. Uppfylls kollisionsvillkoret avbryts avbrottet.

- Undersök om en rad är fylld. Är en rad fylld startas rutinen för radborttagning.

- Undersök om förlust. Når figuren ”taket”? Om ja har förlust skett och spelet spelar upp ett förlustljud och stannar klockan för GRAVITY (spelet stannar och visar hur du förlorade).

- Bygg ett nytt block om kollision har skett.

- Uppdatera positionerna. Eftersom figuren faller ned genom att ändra dess Y-koordinater kommer figurens förra plats ligga kvar i minnet. På grund av detta måste den gamla platsen rensas ur minnet och den nya istället sparas. Detta sker oavsett om det uppstått kollision eller ej.

Det andra avbrottet som sker klockvis är MUX. Detta avbrott sköter utskrift till led-matrisen genom att skifta ut information via SPI. Sättet som muxningen sker på är inte koordinatvis utan istället radvis. Alltså sköts utskriften genom att skicka ut en rad per display för varje MUX avbrott. Informationen för utskrift sköts genom att:

- Hämta MUXCOUNTER för att se vilken rad som är aktuell för utskrift.

- Hämta information ur VMEM, som innehåller 16 rader med information, genom att hämta raden MUXCOUNTER och MUXCOUNTER + 7. Genom detta får båda displayerna information som kan skrivas ut samtidigt.

- Skifta ut information till displayerna.

- Öka MUXCOUNTER om MUXCOUNTER ≠ 8 annars sätt MUXCOUNTER = 0

Muxnings-metoden som används är väldigt snabb och resulterar därför i att muxningen inte stör andra rutiner som körs när avbrottet sker. Ljusstyrkan på dioderna blir också starkare av detta samt att spelhastigheten kan manipuleras utan hänsyn till muxnings-hastigheten.

5.2 Figurernas logik

Tetris består av figurer av fyra punkter vilket innebär att det på något sätt måste sparas koordinater för dessa prickar. Det sätt som valdes är att spara det som ett koordinatplan bestående av tre rader med åtta kolumner. Detta plan definierar hur figuren kommer att se ut och går att direkt implementera i videominnet (VMEM). Därför sparas koordinaterna på ett mer sparsamt sätt med förlusten av individuell kontroll av punkter. Koordinaterna för y sparas simplare och mer hanterbart, nämligen genom att spara ett heltal som representerar ett radnummer (1–16).  Koordinaterna för x sparas istället i en frigiven byte per x-koordinat, där det sparas åtta ”punkter” med information, se bild 12.

Bild 13. Tre stycken x-minnen som bygger upp ett koordinatplan och definierar en fyrkant.

Bild 12.  Minnet för en x-byte (sparar koordinaterna för en rad)

Denna minnesrad beskriver de punkter, i en av figurens rader, som är aktiva respektive inaktiva (nollor aktiva, ettor inaktiva). En figur byggs sedan upp av tre stycken bytes där varje x beskriver en rad i figuren likt nedan:

Koordinatplanet ovan, bild 13, skulle alltså då rita ut en fyrkant baserat på var x-koordinaternas respektive y-värde är. Denna metod innebär att muxningen kan ske genom att muxa en hel rad åt gången vilket ökar muxningens hastighet avsevärt.

5.3 Rotationslogik

För att kunna rotera figurerna måste två olika problem överkommas: ska rotationerna vara hårdkodade eller generella? Hur ska rotationer hanteras när kollision sker efter rotation? Eftersom koordinaterna sparas som rader är det komplicerat att manipulera enskilda koordinater för att kunna skapa en generell algoritm för rotation. Detta medför att rotationerna sparas hårdkodade i minnet. Kollisionshanteringen genomförs i tre steg: Är det något direkt under figuren? Är figuren vid en vägg? Är figuren instängd av upptagna punkter i spelplanen?

Bild 14. Illustrerar hur kollision ses. Röda är upptagna, gröna är aktiva figuren

Första villkoret för rotation är väldigt simpelt, kolla om det är upptaget under figuren. Detta görs eftersom rotationspunkten resulterar i att den blir minst en bredare i x-led eller minst en högre i y-led vid rotation. Kollisionschecken undersöker alla punkter i figuren för att se om det är någon plats undertill som är upptagen.

Ovan illustreras en halv spelplan (8x8) där grön representerar figuren som för närvarande spelas och röd representerar färdigspelade figurer.  Rotationen sker alltid runt koordinaten i mitten eller x2 i koordinatminnet. Först görs kollisionscheck för alla punkter i figuren och om någon ger ett sant retur-värde, att figuren då befinner sig direkt ovanför en upptagen plats, avbryts rotationsprocessen och ingenting händer. Denna lösning för detta problem är väldigt primitiv men resultatet blir ett mer pålitligt rotationssystem.

Bild 15. Resultat efter att rotation har kallats i bild 14

Liknande metod används vid rotation av en instängd figur likt nedan, se bild 15, men istället görs först en kontroll för att se vilken rotation som är aktuell sedan om det är så att figuren kommer att ”lägga sig ned” kontrolleras om det är fritt ett steg till höger respektive vänster innan rotationen genomförs. Om kontrollen returnerar falskt kommer rotationen avbrytas och inget kommer att hända. I bild 14 kommer rotation att genomföras eftersom längden kommer omvandlas till bredden likt nedan, bild 15.

Samma teknik används vid väggarna för att se om rotationen kommer att göra att figuren hamnar utanför. Roteras figuren vid väggen kommer figuren, om det krävs, att flytta ett steg inåt (bort från väggen). För att detta ska fungera utan problem undersöks det om det finns plats att flytta in figuren efter rotation. Om plats inte finns kommer rotationen avbrytas och ingenting händer.

5.4 Radhantering för full rad

Bild 16. Figur (grön) landar och fyller upp 2 rader

När ett block har landat kallas en subrutin som kontrollerar om en rad har blivit fylld. Om en rad har blivit fylld resulterar det i att den eller de rader som är fyllda kommer att försvinna ur videominnet VMEM. Enligt spelreglerna för Tetris ska detta resultera i poängökning, men det sker inte i denna versionen av Tetris på grund av varierande anledningar där tidsbrist är den främsta.

Ovan illustreras hur en L-figur precis har landat. Vid nästa avbrott som hanterar GRAVITY kommer en kollisionscheck genomföras och i detta fall köra rutinen för radborttagning och skicka en signal till processor 2 som spelar upp ett ljud. Denna algoritm kör rensning från översta raden nedåt. Eftersom alla rader ovanför den borttagna måste tas bort kommer koden att iterera över alla rader som ska undersökas, se bild 17 nedan.

Bild 17. Kodsnutt som hanterar radflytt och borttagning

Rutinen sköter radhanteringen genom att ladda in raden ovanför den som kommer att försvinna följt av att raden under skrivs över med värdet från raden ovan. På detta sätt sparas tid då raderna som är fyllda inte behöver nollställas utan istället blir direkt överskrivna. Efter detta backas Z-pekaren tillbaka till den rad som nyligen ”flyttats” ned och nollställer därefter den nyligen flyttade radens gamla position. När detta är gjort minskas registret r16, som i detta fall räknas som en loopcounter, för att sedan flytta ned de rader som är kvar att flytta på. När detta är klart ramlar koden ner i DONE_ROW som ser till att genomföra operationen för alla rader på spelplanen. Detta sker eftersom det kan vara fler än endast en rad som blivit fylld. Efter denna rutin kört klart kommer spelplanen att se ut likt följande:

Bild 18. Resultat av bild 15 efter radborttagning. Blå representerar biten som är kvar av den spelade figuren efter rensning.

Eftersom två av raderna i bild 17 var fyllda försvinner dessa efter rutinen i bild 18 och kvar blir då den, i bild 18, blå biten som landade ovanpå raderna. När GRAVITY avbrottet är genomfört kommer sedan rutinen BUILD_BLOCK köras så att spelet fortsätter.

Bild 19. JSP för processor 2

5.5 Översikt av kodstruktur (processor 2)

Processor 2 sköter endast ljudhantering genom att få in signaler på två av sina ben. Dessa två insignaler bestämmer huruvida det ska spelas ett ljud för radborttagning eller om det ska spelas ett ljud för förlust. Processerna som används är väldigt simpla och använder sig endast av olika delayer för att sätta hög respektive låg signal på den pinne som är kopplad till högtalaren. Bilden illustrerar ett JSP – diagram som tydliggör hur processorn hanterar sina requests. Cold initierar stacken och in- respektive utgångar. Rutinen START loopas och inväntar en signal från en av två pinnar. När en signal uppfångats verifierar rutinen vilken pinne som skickade signalen och väljer nästa subrutin beroende på vad som ska spelas. Valen som görs är att spela ett ljud för förlust eller att spela ett ljud när en full rad är funnen.

6. Diskussion

Projektet har varit givande och har gjort att vi har fått använda oss av kunskaper från tidigare kurser till att förverkliga detta projekt. Vi lyckades uppnå skallkraven men under projektets gång insåg vi att tiden var knapp. Av den anledningen uppfyllde vi inte våra börkrav. Det var en del hinder längs vägen som hindrade arbetsflödet. Det första ordentliga hindret som vi stötte på vid kommunikationen mellan processorn och skärmen. Efter en del sökning inom diverse datablad utan att komma någonstans fick vi den hjälpen som behövdes för att få skärmen att lysa. Strax efter kunde vi bestämma hur 8x16 LED-displayen skulle lysa.

Då det tog en del tid att sätta upp skärmen var vi ivriga att börja koda för att komma ikapp med planeringen. Resultatet av detta var att vi av misstag vände displayen upp-och-ned som upptäcktes först efter att vi implementerat spellogiken. Konsekvenserna av detta misstag var att styrningen blev inverterad. Vid högerförflyttning innebar detta kodmässigt ett logiskt skift vänster och vice versa. Detta ledde till ett vägval, antingen att skriva om majoriteten av spellogiken eller att acceptera det misstag vi gjort. Vi beslutade oss att fortsätta på den logik vi hade då vi trodde att det inte skulle påverka arbetet i allt för stor mening.

Nästa hinder som dök upp var vid rotationen av figurerna. På det sätt vi sparar koordinaterna gjorde det nästintill omöjligt att finna en generell lösning. Resultatet blev att hårdkoda alla figurernas samtliga rotationer, vilket ledde till en hel del extra kod. På grund av det tidigare misstaget var även rotationerna inverterade kodmässigt vilket ökade komplexiteten.

6.1 Lärdomar

Vid reflektion över projektet finns det en del lärdomar att ta med sig för framtida bruk.

- Planera mer genomgående från början med hänsyn till förseningar.

- Reflektera över de val man gör, periodvis granska arbetet

- Stressa inte över att planeringen inte följs till takt.

- Fördela arbetet mer noga från start.

7. Källförteckning

Atmel (2014). Pinout ATmega16A. [bild]. [2019-04-07]

http://www.isy.liu.se/edu/kurs/TSIU02/5_Atmega16.pdf

Avstudsad (Vanheden 2019) Modul. [bild]. [2019-04-02]

https://docs.isy.liu.se/pub/VanHeden/DataSheets/avstudsad_tryckknappsmodul_2x1.pdf

Ledmatris (Vanheden 2019) Kopplingschema. [text]. [2019-04-01]

https://docs.isy.liu.se/pub/VanHeden/DataSheets/ledmatris.pdf

- Bilagor

8.1 Processor 1:

.org	0

rjmp	COLD

.org	INT0addr

rjmp	ROTATE

.org	OVF1addr

rjmp	GRAVITY

.org	OVF0addr

rjmp	MUX

; --------------------------

; |---  VARIABLE LAYOUT  ---|

; ---------------------------

.def	MUXCOUNTER  = r19

.def	LOOPCOUNTER = r21

.def	BOOLEAN		= r18

.equ	BLOCK_SIZE  = 3

; -------------------------

; |---  MEMORY LAYOUT  ---|

; -------------------------

.dseg

VMEM:	.byte 16

LINE:	.byte 1				; Sparar vilken rad vi är på för att MUX:a rätt

POSX:	.byte BLOCK_SIZE

POSY:   .byte BLOCK_SIZE

SEED:	.byte 1

FIGURE: .byte 1				; 1 = I | 2 = L1 | 4 = L2 | 8 = SQUARE | 10 = Z1 | 20 = Z2 | 40 = PYRAMID

ROT:	.byte 1				; 0 = NO rotation, 1 = 1 rotation, 2 = 2 rotations, 3 = 3 rotations, 4 = 4 rotations (Back to 0)

ROTP:	.byte 1				; Rotationspunkt -> rotera kring och kompensera i x-led för rotationen

; ------------------------

; |---  CODE SEGMENT  ---|

; ------------------------

.cseg

COLD:

ldi		r16, HIGH(RAMEND)

out		SPH, r16

ldi		r16, LOW(RAMEND)

out		SPL, r16

clr		MUXCOUNTER

ldi		ZH, HIGH(LINE)

ldi		ZL, LOW(LINE)

ldi		r16, $01

st		Z, r16

ldi		ZH, HIGH(ROT)

ldi		ZL, LOW(ROT)

clr		r16

st		Z, r16

ldi		ZH, HIGH(ROTP)

ldi		ZL, LOW(ROTP)

ldi		r16, $10

st		Z, r16

rcall	VMEM_INIT

;rcall	GAME_OVER

call	HW_INIT

;rcall	VMEM_INIT

WARM:

rcall	BUILD_BLOCK

START:

rcall	GET_KEY

rjmp	START

GET_KEY:

sbic	PINA, 0

call	MOV_LEFT

sbic	PINA, 1

rcall	MOV_RIGHT

ret

;-----------------------------

;--- VMEM initieras med värden

;--- "Nollställer spelplanen"

VMEM_INIT:

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

clr		r16

ldi		r17, $FF

VMEM_SET:

st		Z+,	r17

inc		r16

sbrs	r16, 4

rjmp	VMEM_SET

ret

GAME_OVER:

push	ZH

push	ZL

push	r19

push	r16

;GG:		.db $C3, $DF, $DF, $DF, $D3, $DB, $DB, $C3, $C3, $DF, $DF, $DF, $D3, $DB, $DB, $C3

clr		r16

clr		r19

GG_SET_DISP:					; FUNGERAR NU

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

ldi		r16, $C3

st		Z+ , r16

ldi		r16, $DF

st		Z+, r16

st		Z+, r16

st		Z+, r16

ldi		r16, $D3

st		Z+, r16

ldi		r16, $DB

st		Z+, r16

st		Z+, r16

ldi		r16, $FF

st		Z+, r16

inc		r19

cpi		r19, 2

brne	GG_SET_DISP

pop		r16

pop		r19

pop		ZL

pop		ZH

ret

;-----------------------------

;--- MOVEMENT - LEFT

;--- USES: Z, r16, r17,

MOV_LEFT:

push	ZH

push	ZL

push	r16

push	r17

push	r22

push	BOOLEAN

push	LOOPCOUNTER

clr		BOOLEAN

ldi		LOOPCOUNTER, BLOCK_SIZE

ldi		r22, $01

rcall	BORDER_CHECK		; Check borders before movement

rcall	BLOCKED_LEFT

MOVING_L:

dec		LOOPCOUNTER

sbrc	BOOLEAN, 0

rjmp	END_MOVL

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

add		ZL, LOOPCOUNTER

ld		r16, Z

com		r16

lsr		r16

com		r16

st		Z, r16

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

add		ZL, LOOPCOUNTER

ld		r17, Z

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, r17

ld		r17, Z

com		r16

lsl		r16

or		r17, r16

lsr		r16

com		r16

and		r17, r16

st		Z, r17

END_MOVL:

cpi		LOOPCOUNTER, 0

brne	MOVING_L

ldi		ZH, HIGH(ROTP)

ldi		ZL, LOW(ROTP)

ld		r16, Z

sbrs	BOOLEAN, 0

lsr		r16

st		Z, r16

rcall	WAIT_RELEASE

pop		LOOPCOUNTER

pop		BOOLEAN

pop		r22

pop		r17

pop		r16

pop		ZL

pop		ZH

ret

;-----------------------------

;--- MOVEMENT - RIGHT

;--- USES: Z, r16, r17

MOV_RIGHT:

push	ZH

push	ZL

push	r16

push	r17

push	r22

push	BOOLEAN

push	LOOPCOUNTER

clr		BOOLEAN

ldi		LOOPCOUNTER, BLOCK_SIZE

clr		r22

rcall	BORDER_CHECK

rcall	BLOCKED_RIGHT

MOVING_R:

dec		LOOPCOUNTER

sbrc	BOOLEAN, 0

rjmp	END_MOVR

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

add		ZL, LOOPCOUNTER

ld		r16, Z

com		r16

lsl		r16

com		r16

st		Z, r16

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

add		ZL, LOOPCOUNTER

ld		r17, Z

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, r17

ld		r17, Z

com		r16

lsr		r16

or		r17, r16

lsl		r16

com		r16

and		r17, r16

st		Z, r17

END_MOVR:

cpi		LOOPCOUNTER, 0

brne	MOVING_R

ldi		ZH, HIGH(ROTP)

ldi		ZL, LOW(ROTP)

ld		r16, Z

sbrs	BOOLEAN, 0

lsl		r16

st		Z, r16

rcall	WAIT_RELEASE

pop		LOOPCOUNTER

pop		BOOLEAN

pop		r22

pop		r17

pop		r16

pop		ZL

pop		ZH

ret

WAIT_RELEASE:

sbic	PINA, 0

rjmp	WAIT_RELEASE

sbic	PIND, 2

rjmp	WAIT_RELEASE

sbic	PINA, 1

rjmp	WAIT_RELEASE

ret

BORDER_CHECK:

push	LOOPCOUNTER

push	r16

push	r17

ldi		LOOPCOUNTER, 0

CHECKING_BORDER:

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

add		ZL, LOOPCOUNTER

ld		r16, Z

cpi		r22, $01

breq	CHECKING_L

CHECKING_R:

mov		r17, r16

andi	r17, $80		; Border check

sbrs	r17, 7			; - Bättre eftersom generell lösning

ldi		BOOLEAN, 1

rjmp	END_BORDER

CHECKING_L:

andi	r16, $01

sbrs	r16, 0

ldi		BOOLEAN, 1

END_BORDER:

inc		LOOPCOUNTER

cpi		LOOPCOUNTER, BLOCK_SIZE

brne	CHECKING_BORDER

pop		r17

pop		r16

pop		LOOPCOUNTER

ret

;-------------------------------------

;--- CHECK IF BLOCKED BY BITS

;--- USES: Z, r16, r17

BLOCKED_RIGHT:

push	ZH

push	ZL

push	r16

push	r17

push	r20

push	LOOPCOUNTER

clr		LOOPCOUNTER

LOOP_R:

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

add		ZL, LOOPCOUNTER

ld		r16, Z

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

add		ZL, LOOPCOUNTER

ld		r17, Z

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, r17

ld		r17, Z

com		r16

mov		r20, r16

add		r17, r16

lsl		r16

lsl		r20

and		r16, r17

cp		r16, r20

breq	END_BRCHECK

ldi		BOOLEAN, 1

END_BRCHECK:

inc		LOOPCOUNTER

cpi		LOOPCOUNTER, BLOCK_SIZE

brne	LOOP_R

pop		LOOPCOUNTER

pop		r20

pop		r17

pop		r16

pop		ZL

pop		ZH

ret

;-------------------------------------

;--- CHECK IF BLOCKED BY BITS

;--- USES: Z, r16, r17

BLOCKED_LEFT:

push	ZH

push	ZL

push	r16

push	r17

push	r20

push	LOOPCOUNTER

clr		LOOPCOUNTER

LOOP_L:

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

add		ZL, LOOPCOUNTER

ld		r16, Z

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

add		ZL, LOOPCOUNTER

ld		r17, Z

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, r17

ld		r17, Z

com		r16

mov		r20, r16

add		r17, r16

lsr		r16

lsr		r20

and		r16, r17

cp		r16, r20

breq	END_BLCHECK

ldi		BOOLEAN, 1

END_BLCHECK:

inc		LOOPCOUNTER

cpi		LOOPCOUNTER, BLOCK_SIZE

brne	LOOP_L

pop		LOOPCOUNTER

pop		r20

pop		r17

pop		r16

pop		ZL

pop		ZH

ret

;-------------------------------------

;--- MUX

;--- USES: Z, r16, r17, MUXCOUNTER (r19)

MUX:

push	ZH

push	ZL

push	r16

push	r17

push	r18

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, MUXCOUNTER

ld		r16, Z

subi	ZL, -8

ld		r18, Z

ldi		ZH, HIGH(LINE)

ldi		ZL, LOW(LINE)

ld		r17, Z

SPI_LCD:

//BLUE

out		SPDR, r17

rcall	Wait_Transmit

//GREEN

out		SPDR, r17

rcall	Wait_Transmit

//RED

out		SPDR, r17

rcall	Wait_Transmit

//KOLUMN (Satta värden visas ej)

;ld		r18, Z

out		SPDR, r16

rcall	Wait_Transmit

//BLUE

out		SPDR, r17

rcall	Wait_Transmit

//GREEN

out		SPDR, r17

rcall	Wait_Transmit

//RED

out		SPDR, r17

rcall	Wait_Transmit

//KOLUMN (Satta värden visas ej)

;ld		r18, Z

out		SPDR, r18

rcall	Wait_Transmit

rjmp	SEND_BITS

Wait_Transmit:

sbis	SPSR,SPIF

rjmp	Wait_Transmit

ret

SEND_BITS:

sbi		PORTB, 0

cbi		PORTB, 0

inc		MUXCOUNTER

sbrc	MUXCOUNTER, 3

clr		MUXCOUNTER

cpi		r17, $80

brne	NOT_0

ldi		r17, $01

rjmp	END_MUX

NOT_0:

lsl		r17

END_MUX:

st		Z, r17

ldi		ZH, HIGH(SEED)

ldi		ZL, LOW(SEED)

ld		r17, Z

inc		r17

st		Z, r17

pop		r18

pop		r17

pop		r16

pop		ZL

pop		ZH

reti

;-------------------------------------

;--- GRAVITY - DROPS THE BLOCKS

;--- USES: Z, r16, r17, LOOPCOUNTER, r20

GRAVITY:

push	ZH

push	ZL

push	r16

push	r17

push	r20

push	LOOPCOUNTER

ldi		LOOPCOUNTER, BLOCK_SIZE

clr		r20

call	CHECK_COLLISION

sbrc	r20, 0			; BOOLEAN

rjmp	END_GRAV

FALLING:

dec		LOOPCOUNTER

ldi		ZL, LOW(POSX)

ldi		ZH, HIGH(POSX)

add		ZL, LOOPCOUNTER

ld		r16, Z

ldi		ZL, LOW(POSY)

ldi		ZH, HIGH(POSY)

add		ZL, LOOPCOUNTER

ld		r17, Z

inc		r17

st		Z, r17

ldi		ZL, LOW(VMEM)

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

add		ZL, r17

ld		r17, Z

and		r17, r16

st		Z, r17

call	UPDATE_POS

cpi		LOOPCOUNTER, 0

brne	FALLING

END_GRAV:

pop		LOOPCOUNTER

pop		r20

pop		r17

pop		r16

pop		ZL

pop		ZH

reti

;-------------------------------------

;--- UPDATE VMEM WITH NEW COORDINATES

;--- (ERASE OLD COORDINATES)

;--- USES: Z, r16, r17, r18

UPDATE_POS:

push	ZH

push	ZL

push	r16

push	r17

push	r18

UPDATING_POS:

ldi		ZL, LOW(POSX)

ldi		ZH, HIGH(POSX)

add		ZL, LOOPCOUNTER

ld		r16, Z

ldi		ZL, LOW(POSY)

ldi		ZH, HIGH(POSY)

add		ZL, LOOPCOUNTER

ld		r17, Z

dec		r17

ldi		ZL, LOW(VMEM)

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

add		ZL, r17

ld		r17, Z

com		r16

or		r17, r16

st		Z, r17

END_UPDATE:

pop		r18

pop		r17

pop		r16

pop		ZL

pop		ZH

ret

;-------------------------------------

;--- CHECK IF COLLISION

;--- IF YES -> BUILD NEW BLOCK

;--- USES: Z, r17, r18, r19

CHECK_COLLISION:

push	ZH

push	ZL

push	r17

push	r18

push	r19

push	r16

push	LOOPCOUNTER

clr		LOOPCOUNTER

CHECKING_COLL:

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

add		ZL, LOOPCOUNTER

ld		r18, Z+

ldi		r16, $FF

cpi		LOOPCOUNTER, BLOCK_SIZE-1

breq	C1

ld		r16, Z

C1:

ldi		ZL, LOW(POSY)

ldi		ZH, HIGH(POSY)

add		ZL, LOOPCOUNTER

ld		r17, Z

cpi		r18, $FF

breq	NOT_BOTTOM

cpi		r17, $0F

breq	HIT

NOT_BOTTOM:

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

inc		r17

add		ZL, r17

ld		r17, Z

com		r16

add		r17, r16

mov		r19, r17

com		r18         ; $EF -> $10 etc

or		r19, r18

cp		r17, r19

brne	HIT

CHECK_LOOP:

inc		LOOPCOUNTER

cpi		LOOPCOUNTER, BLOCK_SIZE

brne	CHECKING_COLL

rjmp	END_CHECK

HIT:

sbi		PORTD, 0

ldi		r20, $01

rcall	CHECK_ROW_FILLED

rcall	CHECK_IF_LOST

rcall	BUILD_BLOCK

END_CHECK:

cbi		PORTD, 0

pop		LOOPCOUNTER

pop		r16

pop		r19

pop		r18

pop		r17

pop		ZL

pop		ZH

ret

CHECK_IF_LOST:

push	ZH

push	ZL

push	r16

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

inc		ZL

ld		r16, Z

cpi		r16, $FF

breq	END_LOSS_CHECK

LOST:

sbi		PORTD, 3

;rcall	GAME_OVER

rcall	VMEM_INIT

END_LOSS_CHECK:

cbi		PORTD, 3

pop		r16

pop		ZL

pop		ZH

ret

;------------------------------------------

;--- CHECK IF ROW IS FILLED

;--- IF YES -> DELETE ROW, ROWS ABOVE FALL

;--- USES: Z, r16, r17, r18, r20

CHECK_ROW_FILLED:

push	ZH

push	ZL

push	r16

push	r17

push	r18

push	r20

ldi		r20, 1

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

UPDATE_LOOP:

ldi		ZL, LOW(VMEM)

ld		r18, Z		;(Sparar värdet)

add		ZL, r20

ld		r17, Z

cpi		r17, $00

brne	DONE_ROW

mov		r16, r20	; Intern loop counter för FULL_ROW_FOUND

FULL_ROW_FOUND:

dec		r16			; Kolla raden ovanför den fulla

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, r16

ld		r17, Z		; Z så ladda och öka ZL

inc		ZL

inc		r16			; Återställ countern

st		Z, r17

dec		ZL			; Tillbaks till raden ovanför

ldi		r17, $FF	; Nollställ raden

st		Z, r17		; Spara nollställningen

dec		r16

cpi		r16, 0

brne	FULL_ROW_FOUND

sbi		PORTD, 1	; Spela ljud

DONE_ROW:				; |

cbi		PORTD, 1	; |

inc		r20

cpi		r20, $10

brne	UPDATE_LOOP

pop		r20

pop		r18

pop		r17

pop		r16

pop		ZL

pop		ZH

ret

BUILD_BLOCK:

push	ZH

push	ZL

push	r16

push	r17

push	LOOPCOUNTER

clr		LOOPCOUNTER

ldi		ZH, HIGH(ROTP)

ldi		ZL, LOW(ROTP)

ldi		r16, $10

st		Z, r16

ldi		ZH, HIGH(ROT)

ldi		ZL, LOW(ROT)

clr		r16

st		Z, r16

ldi		ZH, HIGH(SEED)

ldi		ZL, LOW(SEED)

ld		r16, Z

;com		r16

mov		r17, r16

com		r17

MOD_2:

lsr		r17

inc		LOOPCOUNTER

cpi		LOOPCOUNTER, 5

brne	MOD_2

rol		r17

com		r17

sub		r16, r17

rol		r16

;eor		r16, r17

sbrs	r16, 6

rcall	BUILD_BLOCK_Z2

sbrs	r16, 5

rcall	BUILD_BLOCK_Z1

sbrs	r16, 4

rcall	BUILD_BLOCK_PYRAMID

sbrs	r16, 3

rcall	BUILD_BLOCK_L1

sbrs	r16, 2

rcall	BUILD_BLOCK_L2

sbrs	r16, 1

rcall	BUILD_BLOCK_I

sbrs	r16, 0

rcall	BUILD_BLOCK_SQUARE

pop		LOOPCOUNTER

pop		r17

pop		r16

pop		ZL

pop		ZH

ret

; ----------------------------------------

; -- BLOCKMINNE FÖR SKAPANDE AV BLOCKEN --

; --   USES: Z, r16, r17, LOOPCOUNTER   --

; ----------------------------------------

BUILD_BLOCK_I:

push	ZH

push	ZL

push	r16

push	r17

push	LOOPCOUNTER

clr		LOOPCOUNTER

ldi		r17, 1

ldi		ZL, LOW(FIGURE)

st		Z, r17

clr		r17

BUILDING_I:

ldi		r16, $EF

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

add		ZL, LOOPCOUNTER

st		Z, r16

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

add		ZL, LOOPCOUNTER

st		Z, r17

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, LOOPCOUNTER

st		Z, r16

inc		LOOPCOUNTER

inc		r17

cpi		LOOPCOUNTER, BLOCK_SIZE

brne	BUILDING_I

FINISHED_BUILD_I:

pop		LOOPCOUNTER

pop		r17

pop		r16

pop		ZL

pop		ZH

ret

BUILD_BLOCK_L1:

push	ZH

push	ZL

push	r16

push	r17

ldi		r16, 2

ldi		ZH, HIGH(FIGURE)

ldi		ZL, LOW(FIGURE)

st		Z, r16

clr		r16

ldi		r16, $E7

clr		r17

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

st		Z+, r16

ldi		r17, $EF

st		Z+, r17

st		Z, r17

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

st		Z+, r16

st		Z+, r17

st		Z, r17

clr		r16

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

st		Z+, r16

inc		r16

st		Z+, r16

inc		r16

st		Z, r16

pop		r17

pop		r16

pop		ZL

pop		ZH

ret

BUILD_BLOCK_L2:

push	ZH

push	ZL

push	r16

push	r17

ldi		r17, $04

ldi		ZL, LOW(FIGURE)

st		Z, r17

clr		r17

clr		r17

clr		r18

ldi		r16, $CF

clr		r17

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

st		Z+, r16

ldi		r17, $EF

st		Z+, r17

st		Z, r17

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

st		Z+, r16

st		Z+, r17

st		Z, r17

clr		r16

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

st		Z+, r16

inc		r16

st		Z+, r16

inc		r16

st		Z, r16

pop		r17

pop		r16

pop		ZL

pop		ZH

ret

BUILD_BLOCK_SQUARE:

push	ZH

push	ZL

push	r16

push	r17

ldi		r16, 8

ldi		ZH, HIGH(FIGURE)

ldi		ZL, LOW(FIGURE)

st		Z, r16

clr		r16

clr		r17

clr		r18

ldi		r16, $E7

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

st		Z+, r16

st		Z+, r16

ldi		r17, $FF

st		Z, r17

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

st		Z+, r16

st		Z+, r16

st		Z, r17

clr		r16

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

st		Z+, r16

inc		r16

st		Z+, r16

inc		r16

st		Z, r16

pop		r17

pop		r16

pop		ZL

pop		ZH

ret

BUILD_BLOCK_PYRAMID:

push	ZH

push	ZL

push	r16

push	r17

ldi		r16, $10

ldi		ZH, HIGH(FIGURE)

ldi		ZL, LOW(FIGURE)

st		Z, r16

clr		r16

ldi		r16, $EF

ldi		r17, $CF

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

st		Z+, r16

st		Z+, r17

st		Z, r16

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

st		Z+, r16

st		Z+, r17

st		Z, r16

clr		r16

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

st		Z+, r16

inc		r16

st		Z+, r16

inc		r16

st		Z, r16

pop		r17

pop		r16

pop		ZL

pop		ZH

ret

BUILD_BLOCK_Z1:

push	ZH

push	ZL

push	r16

push	r17

ldi		r16, $20

ldi		ZH, HIGH(FIGURE)

ldi		ZL, LOW(FIGURE)

st		Z, r16

clr		r16

clr		r17

clr		r18

ldi		r16, $EF

ldi		r17, $E7

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

st		Z+, r16

st		Z+, r17

ldi		r16, $F7

st		Z, r16

ldi		r16, $EF

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

st		Z+, r16

st		Z+, r17

ldi		r17, $F7

st		Z, r17

clr		r16

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

st		Z+, r16

inc		r16

st		Z+, r16

inc		r16

st		Z, r16

pop		r17

pop		r16

pop		ZL

pop		ZH

ret

BUILD_BLOCK_Z2:

push	ZH

push	ZL

push	r16

push	r17

ldi		r16, $40

ldi		ZH, HIGH(FIGURE)

ldi		ZL, LOW(FIGURE)

st		Z, r16

clr		r16

clr		r17

clr		r18

ldi		r16, $F7

ldi		r17, $E7

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

st		Z+, r16

st		Z+, r17

ldi		r16, $EF

st		Z, r16

ldi		r16, $F7

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

st		Z+, r16

st		Z+, r17

ldi		r17, $EF

st		Z, r17

clr		r16

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

st		Z+, r16

inc		r16

st		Z+, r16

inc		r16

st		Z, r16

pop		r17

pop		r16

pop		ZL

pop		ZH

ret

; --------------------------------------------

; -- ROTATIONSMINNE FÖR SKAPANDE AV BLOCKEN --

; --     USES: Z, r16, r17, LOOPCOUNTER		--

; -- 1 = I | 2 = L1 | 4 = L2 | 8 = SQUARE | --

; --   | 10 = Z1 | 20 = Z2 | 40 = PYRAMID   --

; --------------------------------------------

ROTATE:

push	ZH

push	ZL

push	r16

push	r17

push	BOOLEAN					;Rensa några register som inte används

clr		BOOLEAN

ldi		ZH, HIGH(ROTP)

ldi		ZL, LOW(ROTP)

ld		r17, Z

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

subi	ZL, -1				; För hårt villkor?

ld		r16, Z

cpi		r16, $0F

breq	END_ROTATE

call	BLOCKED_RIGHT		; ROTATIONSKRAV

sbrc	BOOLEAN, 0			; |

rjmp	END_ROTATE			; |

call	BLOCKED_LEFT		; |

sbrc	BOOLEAN, 0			; |

rjmp	END_ROTATE			; |

; |

sbrc	r17, 0				; |

rcall	BORDER_L			; |

sbrc	BOOLEAN, 0			; |

rjmp	END_ROTATE			; |

; |

sbrc	r17, 7				; |

rcall	BORDER_R			; |

sbrc	BOOLEAN, 0			; |

rjmp	END_ROTATE			; |

ldi		ZH, HIGH(FIGURE)

ldi		ZL, LOW(FIGURE)

ld		r17, Z

sbrc	r17, 0

rcall	ROTATE_I

sbrc	r17, 1

rcall	ROTATE_L1

sbrc	r17, 2

rcall	ROTATE_L2

sbrc	r17, 3				;SQUARE

rjmp	END_ROTATE

sbrc	r17, 4

rcall	ROTATE_PYRAMID

sbrc	r17, 5

rcall	ROTATE_Z1

sbrc	r17, 6

rcall	ROTATE_Z2

ldi		ZH, HIGH(ROT)

ldi		ZL, LOW(ROT)

ld		r17, Z

inc		r17

mov		r16, r17

lsr		r16

sbrc	r16, 1

clr		r17

st		Z, r17

END_ROTATE:

;  call	WAIT_RELEASE

pop		BOOLEAN

pop		r17

pop		r16

pop		ZL

pop		ZH

reti

BORDER_R:

clr		BOOLEAN

rcall	MOV_LEFT

rcall	BLOCKED_LEFT

sbrc	BOOLEAN, 0

rcall	MOV_RIGHT

ret

BORDER_L:

clr		BOOLEAN

rcall	MOV_RIGHT

rcall	BLOCKED_RIGHT

sbrc	BOOLEAN, 0

rcall	MOV_LEFT

ret

COMPENSATE:

push	ZH

push	ZL

push	r22

ldi		ZH, HIGH(ROTP)

ldi		ZL, LOW(ROTP)

ld		r17, Z

com		r20

com		r23

ldi		r22, $10

cp		r17, r22

breq	END_COMP

cp		r17, r22

brlo	COMP_R

COMP_L:

lsl		r20

lsl		r22

lsl		r23

cp		r17, r22

brne	COMP_L

rjmp	END_COMP

COMP_R:

lsr		r20

lsr		r22

lsr		r23

cp		r17, r22

brne	COMP_R

END_COMP:

com		r20

com		r23

pop		r22

pop		ZL

pop		ZH

ret

ROTATE_I:

push	ZH

push	ZL

push	r16

push	r17

push	r18

push	r19

push	r20

ldi		ZH, HIGH(ROT)

ldi		ZL, LOW(ROT)

ld		r18, Z

sbrc	r18, 0

rjmp	ROT_I_2

ROT_I_1:

ldi		r20, $C7

rcall	COMPENSATE

ldi		r17, $FF

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

ld		r16, Z

st		Z+, r17

st		Z+, r20

st		Z,  r17

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

ld		r17, Z

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, r17

com		r16

ld		r17, Z

or		r17, r16

st		Z+, r17

ld		r17, Z

or		r17, r16

and		r17, r20

st		Z+, r17

ld		r17, Z

or		r17, r16

st		Z, r17

rjmp	END_ROTI

ROT_I_2:

ldi		r20, $EF

ldi		ZH, HIGH(ROTP)

ldi		ZL, LOW(ROTP)

ld		r17, Z

rcall	COMPENSATE

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

subi	ZL, -1			      ; Bara figur på andra raden i minnet

ld		r16, Z

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

ld		r17, Z

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, r17

com		r16

ld		r17, Z

and		r17, r20

st		Z+, r17

ld		r17, Z

or		r17, r16

and		r17, r20

st		Z+, r17

ld		r17, Z

and		r17, r20

st		Z, r17

ldi		ZH, HIGH(POSX)      ; Spara nya värden i POSX efter VMEM?

ldi		ZL, LOW(POSX)

st		Z+, r20

st		Z+, r20

st		Z,  r20

END_ROTI:

pop		r20

pop		r19

pop		r18

pop		r17

pop		r16

pop		ZL

pop		ZH

ret

ROTATE_L1:

push	ZH

push	ZL

push	r16

push	r17

push	r18

push	r19

push	r20

ldi		ZH, HIGH(ROT)

ldi		ZL, LOW(ROT)

ld		r18, Z

cpi		r18, 0

breq	ROT_L1_1

cpi		r18, 1

breq	ROT_L1_2

rjmp	ROT_CL1

ROT_L1_1:

ldi		r20, $C7

ldi		r23, $F7

rcall	COMPENSATE

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

ld		r16, Z+

ld		r19, Z

com		r16

com		r19

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

ld		r17, Z

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, r17

ld		r17, Z

or		r17, r16

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r19

and		r17, r20

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r19

and		r17, r23

st		Z,   r17

ldi		r17, $FF

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

st		Z+, r17

st		Z+, r20

st		Z,  r23

rjmp	END_ROTL1

ROT_L1_2:

ldi		r20, $EF

ldi		r23, $CF

rcall	COMPENSATE

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

ld		r16, Z+

ld		r16, Z+

ld		r19, Z

com		r16

com		r19

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

ld		r17, Z

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, r17

ld		r17, Z

and		r17, r20

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r16

and		r17, r20

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r19

and		r17, r23

st		Z,   r17

ldi		r17, $FF

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

st		Z+, r20

st		Z+, r20

st		Z,  r23

rjmp	END_ROTL1

ROT_CL1:

cpi		r18, 3

breq	ROT_L1_4

ROT_L1_3:

ldi		r20, $C7

ldi		r23, $DF

rcall	COMPENSATE

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

ld		r16, Z+

ld		r16, Z+

ld		r19, Z

com		r16

com		r19

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

ld		r17, Z

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, r17

ld		r17, Z

or		r17, r16

and		r17, r23

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r16

and		r17, r20

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r19

st		Z,   r17

ldi		r17, $FF

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

st		Z+, r23

st		Z+, r20

st		Z,  r17

rjmp	END_ROTL1

ROT_L1_4:

ldi		r20, $EF

ldi		r23, $E7

rcall	COMPENSATE

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

ld		r16, Z+

ld		r19, Z

com		r16

com		r19

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

ld		r17, Z

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, r17

ld		r17, Z

or		r17, r16

and		r17, r23

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r19

and		r17, r20

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

and		r17, r20

st		Z,   r17

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

st		Z+, r23

st		Z+, r20

st		Z,  r20

END_ROTL1:

pop		r20

pop		r19

pop		r18

pop		r17

pop		r16

pop		ZL

pop		ZH

ret

ROTATE_L2:

push	ZH

push	ZL

push	r16

push	r17

push	r18

push	r19

push	r20

ldi		ZH, HIGH(ROT)

ldi		ZL, LOW(ROT)

ld		r18, Z

cpi		r18, 0

breq	ROT_L2_1

cpi		r18, 1

breq	ROT_L2_2

rjmp	ROT_CL2

ROT_L2_1:

ldi		r20, $C7

ldi		r23, $F7

rcall	COMPENSATE

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

ld		r16, Z+

ld		r19, Z

com		r16

com		r19

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

ld		r17, Z

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, r17

ld		r17, Z

or		r17, r16

and		r17, r23

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r19

and		r17, r20

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r19

;and		r17, r23

st		Z,   r17

ldi		r17, $FF

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

st		Z+, r23

st		Z+, r20

st		Z,  r17

rjmp	END_ROTL2

ROT_L2_2:

ldi		r20, $EF

ldi		r23, $E7

rcall	COMPENSATE

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

ld		r16, Z+

ld		r19, Z+

com		r16

com		r19

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

ld		r17, Z

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, r17

ld		r17, Z

or		r17, r16

and		r17, r20

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r19

and		r17, r20

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

and		r17, r23

st		Z,   r17

ldi		r17, $FF

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

st		Z+, r20

st		Z+, r20

st		Z,  r23

rjmp	END_ROTL2

ROT_CL2:

cpi		r18, 3

breq	ROT_L2_4

ROT_L2_3:

ldi		r20, $C7

ldi		r23, $DF

rcall	COMPENSATE

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

ld		r16, Z+

ld		r16, Z+

ld		r19, Z

com		r16

com		r19

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

ld		r17, Z

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, r17

ld		r17, Z

or		r17, r16

;and		r17, r23

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r16

and		r17, r20

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r19

and		r17, r23

st		Z,   r17

ldi		r17, $FF

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

st		Z+, r17

st		Z+, r20

st		Z,  r23

rjmp	END_ROTL2

ROT_L2_4:

ldi		r20, $EF

ldi		r23, $CF;$E7

rcall	COMPENSATE

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

ld		r16, Z+

ld		r16, Z+

ld		r19, Z

com		r16

com		r19

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

ld		r17, Z

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, r17

ld		r17, Z

;or		r17, r16

and		r17, r23

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r16

and		r17, r20

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r19

and		r17, r20

st		Z,   r17

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

st		Z+, r23

st		Z+, r20

st		Z,  r20

END_ROTL2:

pop		r20

pop		r19

pop		r18

pop		r17

pop		r16

pop		ZL

pop		ZH

ret

ROTATE_PYRAMID:

push	ZH

push	ZL

push	r16

push	r17

push	r18

push	r19

push	r20

ldi		ZH, HIGH(ROT)

ldi		ZL, LOW(ROT)

ld		r18, Z

cpi		r18, 0

breq	ROT_PYRAMID_1

cpi		r18, 1

breq	ROT_PYRAMID_2

rjmp	ROT_CL3

ROT_PYRAMID_1:

ldi		r20, $C7

ldi		r23, $EF

rcall	COMPENSATE

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

ld		r16, Z+

ld		r19, Z

com		r16

com		r19

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

ld		r17, Z

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, r17

ld		r17, Z

or		r17, r16

and		r17, r23

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r19

and		r17, r20

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r16

st		Z,   r17

ldi		r17, $FF

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

st		Z+, r23

st		Z+, r20

st		Z,  r17

rjmp	END_ROTP

ROT_PYRAMID_2:

ldi		r20, $EF

ldi		r23, $E7

rcall	COMPENSATE

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

ld		r16, Z+

ld		r19, Z

com		r16

com		r19

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

ld		r17, Z

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, r17

ld		r17, Z

or		r17, r16

and		r17, r20

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r19

and		r17, r23

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

and		r17, r20

st		Z,   r17

ldi		r17, $FF

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

st		Z+, r20

st		Z+, r23

st		Z,  r20

rjmp	END_ROTP

ROT_CL3:

cpi		r18, 3

breq	ROT_PYRAMID_4

ROT_PYRAMID_3:

ldi		r20, $C7

ldi		r23, $EF

rcall	COMPENSATE

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

ld		r16, Z+

ld		r19, Z

com		r16

com		r19

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

ld		r17, Z

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, r17

ld		r17, Z

or		r17, r16

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r19

and		r17, r20

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r16

and		r17, r23

st		Z,   r17

ldi		r17, $FF

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

st		Z+, r17

st		Z+, r20

st		Z,  r23

rjmp	END_ROTP

ROT_PYRAMID_4:

ldi		r20, $EF

ldi		r23, $CF

rcall	COMPENSATE

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

ld		r16, Z+

ld		r16, Z+

ld		r19, Z

com		r16

com		r19

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

ld		r17, Z

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, r17

ld		r17, Z

and		r17, r20

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r16

and		r17, r23

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r19

and		r17, r20

st		Z,   r17

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

st		Z+, r20

st		Z+, r23

st		Z,  r20

END_ROTP:

pop		r20

pop		r19

pop		r18

pop		r17

pop		r16

pop		ZL

pop		ZH

ret

ROTATE_Z1:

push	ZH

push	ZL

push	r16

push	r17

push	r18

push	r19

push	r20

ldi		ZH, HIGH(ROT)

ldi		ZL, LOW(ROT)

ld		r18, Z

sbrc	r18, 0

rjmp	ROT_Z1_2

ROT_Z1_1:

ldi		r20, $CF

ldi		r23, $E7

rcall	COMPENSATE

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

ld		r16, Z+

ld		r18, Z+

ld		r19, Z

com		r16

com		r18

com		r19

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

ld		r17, Z

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, r17

ld		r17, Z

or		r17, r16

and		r17, r23

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r18

and		r17, r20

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r19

st		Z,   r17

ldi		r17, $FF

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

st		Z+, r23

st		Z+, r20

st		Z,  r17

rjmp	END_ROTZ1

ROT_Z1_2:

ldi		r20, $EF

ldi		r23, $E7

rcall	COMPENSATE

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

ld		r16, Z+

ld		r19, Z

com		r16

com		r19

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

ld		r17, Z

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, r17

ld		r17, Z

or		r17, r16

and		r17, r20

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r19

and		r17, r23

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

;or		r17, r16

com		r20

lsr		r20

com		r20

and		r17, r20

st		Z,   r17

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

mov		r19, r20

com		r20

lsl		r20

com		r20

st		Z+, r20

st		Z+, r23

st		Z,  r19

END_ROTZ1:

pop		r20

pop		r19

pop		r18

pop		r17

pop		r16

pop		ZL

pop		ZH

ret

ROTATE_Z2:

push	ZH

push	ZL

push	r16

push	r17

push	r18

push	r19

push	r20

ldi		ZH, HIGH(ROT)

ldi		ZL, LOW(ROT)

ld		r18, Z

sbrc	r18, 0

rjmp	ROT_Z2_2

ROT_Z2_1:

ldi		r20, $F3

ldi		r23, $E7

rcall	COMPENSATE

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

ld		r16, Z+

ld		r18, Z+

ld		r19, Z

com		r16

com		r18

com		r19

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

ld		r17, Z

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, r17

ld		r17, Z

or		r17, r16

and		r17, r23

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r18

and		r17, r20

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r19

st		Z,   r17

ldi		r17, $FF

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

st		Z+, r23

st		Z+, r20

st		Z,  r17

rjmp	END_ROTZ1

ROT_Z2_2:

ldi		r20, $F7

ldi		r23, $E7

rcall	COMPENSATE

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

ld		r16, Z+

ld		r19, Z

com		r16

com		r19

ldi		ZH, HIGH(POSY)

ldi		ZL, LOW(POSY)

ld		r17, Z

ldi		ZH, HIGH(VMEM)

ldi		ZL, LOW(VMEM)

add		ZL, r17

ld		r17, Z

or		r17, r16

and		r17, r20

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

or		r17, r19

and		r17, r23

st		Z+,  r17

ld		r17, Z

com		r20

lsl		r20

com		r20

and		r17, r20

st		Z,   r17

ldi		ZH, HIGH(POSX)

ldi		ZL, LOW(POSX)

mov		r19, r20

com		r20

lsr		r20

com		r20

st		Z+, r20

st		Z+, r23

st		Z,  r19

END_ROTZ2:

pop		r20

pop		r19

pop		r18

pop		r17

pop		r16

pop		ZL

pop		ZH

ret

HW_INIT:

ldi		r17,(1<<DDB5)|(1<<DDB7)|(1<<DDB4)|(1<<DDB0)		  ; Set MOSI, SCK, SS, PB0  output, all others input

out		DDRB,r17

ldi		r17,(1<<SPE)|(1<<MSTR)|(0<<SPR0)			      ; Enable SPI, Master, set clock rate fck/4

out		SPCR,r17

cbi		PORTB, 0

ldi		r16, (1 << CS01)										; MUX

out		TCCR0, r16

ldi		r16, (1 << CS11 | 0 << CS10 | 0 << CS12| 1 << WGM12)	;	fclk / 8 Gravity

out		TCCR1B, r16

ldi		r16, (1 << TOIE0 | 1 << OCIE1B)

out		TIMSK, r16

ldi		r16,(1<<ISC01)|(0<<ISC00)

out		MCUCR, r16

ldi		r16,(1<<INT0)

out		GICR, r16

ldi		r17, $3D

ldi		r16, $09

out		OCR1AH, r17

out		OCR1AL, r16

ldi		r16, $0B

out		DDRD, r16

clr		r16

out		DDRA, r16

sei

ret

GG:		.db $C3, $DF, $DF, $DF, $D3, $DB, $DB, $C3, $C3, $DF, $DF, $DF, $D3, $DB, $DB, $C3

8.2 Processor 2:

INIT:

clr		r16

out		DDRA, r16

ldi		r16, $FF

out		DDRC, r16

START:

sbic	PINA, 1 ; PIN 39

call	FULL_ROW

sbic	PINA, 2 ; PIN 38

call	LOST

END_START:

rjmp	START

FULL_ROW:

ldi	r16, $10

SOUND_LOOP1:

sbi	PORTC, 1

call	DELAY1

cbi	PORTC, 1

call	DELAY1

dec	r16

cpi	r16, 0

brne	SOUND_LOOP1

ret

DELAY1:

push	r18

push	r17

ldi	r18, 10

delayYttreLoop1:

ldi	r17,$7D

delayInreLoop1:

dec	r17

brne	delayInreLoop1

dec	r18

brne	delayYttreLoop1

pop	r17

pop	r18

rcall	WAIT

ret

LOST:

ldi	r16, $64

SOUND_LOOP2:

sbi	PORTC, 1

call	DELAY2

cbi	PORTC, 1

call	DELAY2

dec	r16

cpi	r16, 0

brne	SOUND_LOOP2

rjmp	LOST2

DELAY2:

push	r18

push	r17

ldi	r18, 10

delayYttreLoop2:

ldi	r17,$DF

delayInreLoop2:

dec	r17

brne	delayInreLoop2

dec	r18

brne	delayYttreLoop2

pop	r17

pop	r18

ret

LOST2:

call	NO_SOUND

ldi	r16, $7D

SOUND_LOOP3:

sbi	PORTC, 1

call	DELAY3

cbi	PORTC, 1

call	DELAY3

dec	r16

cpi	r16, 0

brne	SOUND_LOOP3

rjmp	LOST3

DELAY3:

push	r18

push	r17

ldi	r18, 10

delayYttreLoop3:

ldi	r17,$EF

delayInreLoop3:

dec	r17

brne	delayInreLoop3

dec	r18

brne	delayYttreLoop3

pop	r17

pop	r18

ret

LOST3:

call	NO_SOUND

ldi	r16, $FF

SOUND_LOOP4:

sbi	PORTC, 1

call	DELAY4

cbi	PORTC, 1

call	DELAY4

dec	r16

cpi	r16, 0

brne	SOUND_LOOP4

ret

DELAY4:

push	r18

push	r17

ldi	r18, 10

delayYttreLoop4:

ldi	r17,$Ff

delayInreLoop4:

dec	r17

brne	delayInreLoop4

dec	r18

brne	delayYttreLoop4

pop	r17

pop	r18

rcall	WAIT

ret

WAIT:

sbic	PINA,1

rjmp	WAIT

sbic	PINA,2

rjmp	WAIT

ret

NO_SOUND:

ldi  r18, 6

ldi  r19, 19

ldi  r20, 174

L1: dec  r20

brne L1

dec  r19

brne L1

dec  r18

brne L1

ret